V2.0 航电

操作手册

Sep 2026

1.0 航电介绍

本航电版本号为V2.0.0，由26年7月20日立项，初次计划8月中旬发射。随后推迟至10月3日发射。

航电设计目标：采集，记录，遥测飞行数据，为后续飞控搭建实验平台。

2.0 命令系统

命令可由两种方式进行发送，第一种为调试时使的UART1，第二种是使用配套远

程的地面站的串口发送，再由地面站的LoRa传输至航电。

两种发送模式均采用ASCII编码且发送命令相同。

注意：同一时间仅可以使用单一发送途径进行命令，否则可能会产生数据竞争。

注意：本版本中，命令仅可在航电处于STANDBY与	ARMED状态下以80%与50%的接收率进行命令。其余	状态下为保证TX发送完整，接受率为0%。

2.1 命令树

rocket/

│

├── phase/

│   ├── set/

│   ├── get

│

├── logger/

│   ├── eraseall  [危险命令]

│   ├── readall

│	 ├── readall --force

│

├── yes 危险命令确认

│

├── no 危险命令取消

2.2 命令解析

rocket phase get : 获取当前火箭阶段

返回格式为：

[command]Flight phase is: %%

此命令用于地面调试时手动获取当前火箭阶段

rocket phase set (): 设置火箭阶段。

输入值为STANDBY或ARMED

当命令火箭从STANDBY切换至AMMED模式时，飞控会自动检测是否执行了全片擦	除。

[注意]：此命令仅能用于STANDBY与ARMED阶段互相切换。飞行时使用会被飞控	拒收。

rocket logger readall: 读取全片。

通过UART1读取出所有飞行日志。此命令仅能在Landed模式被执行。如果在	STANDBY或ARMED阶段执行，飞控会读出0字节。

[注意] 此命令在整个飞行阶段都不应该被执行。

rocket logger readall --force: 强制读取全片

在STANDBY和ARMED阶段执行，用于读取断电前的上一次Flash内容。串口UART1。

[注意] 此命令在整个飞行阶段都不应该被执行。

rocket logger eraseall: 擦除全片[危险命令]

仅能在STANDBY状态下使用，使flash进入写入初始化状态，使用后飞控可手动	进入ARMED。

此命令属于危险命令，在执行后飞控会询问是否执行，答复为yes/no。

[注意] 危险命令，仅能在发射前的STANDBY模式下使用。

3.0 遥测系统

3.1 遥测协议

本次遥测协议采用1版协议，包头魔法数字RK，遥测载荷分为：Flight，GNSS，System，其理论发送	频率为：

| 载荷名 | 发送周期 | 发送频率 |
| --- | --- | --- |
| Flight | 500 | 2Hz |
| GNSS | 2000 | 0.5Hz |
| System | 3000 | 0.33Hz |

3.2 遥测内容

Flight：

| 载荷名 | 备注 |
| --- | --- |
| timeStamp_ms | 时间戳,单位0.001s |
| roll_centidegree | Roll角度，范围-180~180度，单位0.01度 |
| yaw_centidegree | Yaw 角度，范围-180~180度，单位0.01度 |
| pitch_centidegree | Pitch角度，范围-180~180度，单位0.01度 |
| relative_altitude_mm | 融合高度，本次飞行采用纯气压计高度，单位0.001m |
| vertical_velocity_mm_s | 垂直速度，暂未加入，恒为0 |
| flight_phase | 飞行状态 |

GNSS：

| 载荷名 | 备注 |
| --- | --- |
| timeStamp_ms | 时间戳,单位0.001s |
| latitude_deg_e7 | 纬度，单位1e-7度 |
| longitude_deg_e7 | 经度，单位1e-7度 |
| altitude_msl_mm | 海拔，单位0.001m |
| fix_type | 融合类型 |
| num_satellites | 收星数 |
| valid_flags | 有效状态 |

System：

| 载荷名 | 备注 |
| --- | --- |
| timeStamp_ms | 时间戳,单位0.001s |
| battery_mv | 电压，单位0.001 V |
| log_dropped_count | logger失败次数 |
| system_status | 系统状态 |

4.0 日志系统

4.1 日志协议

本次日志系统协议包含以下几个日志载荷：

| 载荷名 | 含义 | 记录周期(ms) | 记录频率(hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| IMURawMessage | IMU原始数据 | 2 | 500 |
| GNSSMessage | GNSS数据 | 200(GNSStask) | 5 |
| AHRSMessage | AHRS数据 | 10 | 100 |
| FlightEstimateMessage | 飞行估计融合数据 | 10 | 100 |
| FlightStateMessage | 飞行状态信息 | 状态切换时记录 | Null |
| PowerMessage | 电源信息 | 100 | 10 |
| SystemHealthMessage | 系统健康信息 | 1000 | 1 |

4.2 日志内容

IMURawMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| sequence | IMULoop内的solveAttitude执行次数 |
| accel_raw[3] | Accel原始数据放大100倍，顺序roll-pitch-yaw |
| gyro_raw[3] | Gyro原始数据放大100倍，顺序x-y-z |

GNSSMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| iTOW_ms | 周内时间，单位ms |
| latitude_deg_e7 | 纬度，单位1e-7度 |
| longitude_deg_e7 | 经度，单位1e-7度 |
| altitude_msl_mm | 海拔，单位0.001m |
| velocity_north_mm_s | 北向速度，单位0.001m/s |
| velocity_east_mm_s | 东向速度，单位0.001m/s |
| velocity_down_mm_s | 地向速度，单位0.001m/s |
| h_accuracy_mm | 水平位置精度，单位0.001m |
| v_accuracy_mm | 垂直位置精度，单位0.001m |
| speed_accuracy_mm_s | 速度精度，单位0.001m/s |
| valid_flags | 有效位指示 |
| fix_type | 定位类型 |
| num_satellites | 定位卫星数量 |

AHRSMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| quaternion[4] | 姿态四元数 |
| gyroBias[3] | 陀螺仪噪声估计 |

FlightEstimateMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| barometer_altitude_m | 气压计高度 |

FlightStateMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| previous_state | 前一个飞行状态 |
| current_state | 当前飞行状态 |
| transition_reason | 转换原因 |

PowerMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| battery_voltage_mv | 电池电压,单位0.001V |

SystemHealthMessage：

| 载荷名 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 时间戳(us) |
| error_flags | 错误flag |
| imu_error_count | IMU读取错误数 |
| baro_error_count | 气压计读取错误数 |
| gnss_error_count | Gnss读取错误数 |
| flash_error_count | Flash写入错误数 |
| logger_queue_overflows | Logger队列超额数 |
| logger_buffer_usage | Logger队列剩余空间 |

5.0 系统状态

5.1 Rocket错误码

| 错误码 | 错误名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK | 无错误 |
| 1 | CommFail | 通信错误 |
| 2 | BadParam | 参数错误 |
| 3 | DeviceError | 设备问题 |
| 4 | HasInited | (某设备)已经被初始化 |
| 5 | NotInited | (某设备)未被初始化 |

5.2 Rocket phase

| 状态码 | 状态名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | STANDBY | 待命 可通过命令系统转换至ARMED |
| 1 | SELF_TEST | 自检状态，在此次飞行中无实际作用 |
| 2 | ARMED | 系统已经武装，检测到起飞条件就进入飞行逻辑 可通过命令系统转换至STANDBY |
| 3 | ASCENT | 上升段 |
| 4 | DESCENT | 下降段 |
| 5 | LANDED | 已着陆 |

6.0 接线线序

6.1 PCB电路图总览

6.2 UART线序              6.3 SWDIO线序

GND

STM32_TX

STM32_RX

3.3V

3.3V

GND

SWO

SWCLK

SWDIO

7.0 飞行日志读取

飞行日志读取器采用Rocket_FlashReader，这是一个python工程文件夹，纯AI生成，使用时，将UART1通过转换模块连接至电脑，运行上位机，选择串口。如果当前飞行状态处于本次飞行的Landed状态，执行普通读取，如果当前处于航电断电后重启状态，执行强制读取。读取数据会被经过处理后保存。